DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  GUADALAJARA

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino:  Carretera Santa Cruz de las Flores-Tlajomulco de Zúñiga-Cuyutlán-Cajititlán

Código del Camino:  113

Descripción:

Camino tipo “A2”, con una longitud total de 26.90 Kms.

Diagnóstico del Camino:

De los 26.9 kms. de longitud total que tiene el camino, existen sub-tramos que en suma llegan a una longitud de 9.3 kms., en los que se aprecia que en apariencia se requiere un trabajo de reconstrucción, tanto de la antigua capa de rodadura como de la base hidráulica, ya que el camino además de mostrar una carpeta asfáltica en mal estado, la rasante presenta deformaciones en esos sub-tramos, indicando que la capa de base es también deficiente.

Solución propuesta:

Cortar y retirar a desperdicio el material del pavimento existente.

Se compactará la cama de los cortes, y sobre estos se construirá una capa de base hidráulica con material nuevo de banco, 100 % triturado, con una granulometría de 1 ½” a finos, compactada al 100 %.

Sobre la capa de base hidráulica ya construida, se aplicará un riego de impregnación con emulsión asfáltica, poreado con arena.

Posteriormente se construirá una carpeta asfáltica de granulometría densa, con una graduación de ¾” a finos, en un espesor de 5 cms.

Se harán trabajos de limpieza de cunetas y limpieza y restauración de algunas alcantarillas

En el resto de los sub-tramos en los que no se hará reconstrucción de pavimento, como lo anteriormente mencionado no se requiere, se harán trabajos de renivelaciones aisladas con mezcla asfáltica caliente, así como bacheo profundo y bacheo superficial.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  GUADALAJARA

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino:  Carretera La Calera - Cajititlán

Código del Camino:  115

Descripción:

Camino tipo “C”, con una longitud total de 6.25 Kms.

Diagnóstico del Camino:

De los 6.25 kms. de longitud total que tiene el camino, existen sub-tramos que en suma llegan a una longitud de 1.7 kms., en los que se aprecia que en apariencia se requiere un trabajo de reconstrucción. Tanto de la antigua capa de rodadura como de la base hidráulica, ya que el camino además de mostrar una carpeta asfáltica en mal estado, la rasante presenta deformaciones en esos sub-tramos, indicando que la capa de base es también deficiente.

Solución propuesta:

Cortar y retirar a desperdicio el material del pavimento existente.

Se compactará la cama de los cortes, y sobre estos se construirá una capa de base hidráulica con material nuevo de banco, 100 % triturado, con una granulometría de 1 ½” a finos, compactada al 100 %.

Sobre la capa de base hidráulica ya construida, se aplicará un riego de impregnación con emulsión asfáltica, poreado con arena

Posteriormente se construirá una carpeta asfáltica de granulometría densa, con una graduación de ¾” a finos, en un espesor de 5 cms.

Se harán trabajos de limpieza de cunetas y limpieza y restauración de algunas alcantarillas.

En el resto de los sub-tramos en los que no se hará reconstrucción de pavimento, como lo anteriormente mencionado no se requiere, se harán trabajos de renivelaciones aisladas con mezcla asfáltica caliente, así como bacheo profundo y bacheo superficial.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  GUADALAJARA

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino:  Carretera Parque Montenegro – El Castillo

Código del Camino:  124

Descripción:

Camino tipo “A2”, con una longitud total de 13.40 Kms.

Diagnóstico del Camino:

De los 13.4 kms. de longitud total que tiene el camino, existen sub-tramos que en suma llegan a una longitud de 8.72 kms., en los que se aprecia que en apariencia se requiere un trabajo de reconstrucción, tanto de la antigua capa de rodadura como de la base hidráulica, ya que el camino además de mostrar una carpeta asfáltica en mal estado, la rasante presenta deformaciones en esos sub-tramos, indicando que la capa de base es también deficiente.

Solución propuesta:

Cortar y retirar a desperdicio el material del pavimento existente.

Se compactará la cama de los cortes, y sobre estos se construirá una capa de base hidráulica con material nuevo de banco, 100 % triturado, con una granulometría de 1 ½” a finos, compactada al 100 %.

Sobre la capa de base hidráulica ya construida, se aplicará un riego de impregnación con emulsión asfáltica, poreado con arena.

Posteriormente se construirá una carpeta asfáltica de granulometría densa, con una graduación de ¾” a finos, en un espesor de 5 cms.

Se realizará el señalamiento horizontal y vertical, lo que incluye la pintura de las tres rayas sobre pavimento, colocando vialetas reflejantes a cada 30 m. sobre cada una de estas. Y la colocación de las piezas de señalamiento vertical preventivo, restrictivo e informativo.

Se harán trabajos de limpieza de cunetas y limpieza y restauración de algunas alcantarillas.

En el resto de los sub-tramos en los que no se hará reconstrucción de pavimento, como lo anteriormente mencionado no se requiere, se harán trabajos de renivelaciones aisladas con mezcla asfáltica caliente, así como bacheo profundo y bacheo superficial.