DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  AHUALULCO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Etzatlan - Magdalena.

Código del Camino: 612.

Descripción: Tipo “A”, 12.0 m. de ancho, 22.0 km de long.

Diagnóstico del Camino:

La superficie del camino presenta baches superficiales; asentamientos y deformaciones aisladas provocados por fallas en las capas inferiores de la estructura del camino (bases y subrasantes que son de calidad deficiente) y presentes en el tramo. En cuanto al señalamiento (vertical y horizontal), este se encuentra dañado y/o faltante en algunos puntos del camino; requiere de la conservación de sus 38 obras de drenaje compuestas de tubería y losas de concreto, y reparaciones estructurales alcantarillas y cunetas; cabe mencionar que parte del camino está dentro de la zona urbana del municipio de Magdalena.

Solucion propuesta:

Debido al deterioro que presenta el camino es necesario realizar deshierbe y desmonte en hombros y derecho de vía: limpieza de la superficie de rodamiento, desazolve de cunetas y obras de drenaje; estabilización de taludes. Para la superficie de rodamiento es necesario realizar actividades de reconstrucción conformando una nueva estructura que cumpla con las exigencias que requiere el camino, así mismo colocar el señalamiento horizontal como vertical e instalación e defensa metálica para la protección e información del usuario. La construcción y mantenimiento de cunetas, alcantarillas y obras de drenaje para la protección del mismo camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  AHUALULCO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Cruc. Sta. Maria – San Martin Hgo. - Ameca.

Código del Camino: 618.

Descripción: Tipo “C”, 7.0 m. de ancho, 23.1 km de long.

Diagnóstico del Camino

Camino construido con préstamos laterales, la superficie del camino presenta baches superficiales; asentamientos y deformaciones aisladas provocados por fallas en las capas inferiores de la estructura del camino (bases y subrasantes que son de una calidad deficiente) presentes en el tramo. En cuanto al señalamiento (vertical y horizontal), este se encuentra dañado y/o faltante en algunos puntos del camino; requiere de la conservación de sus 22 obras de drenaje compuestas de tuberías y losas de concreto, y reparaciones estructurales alcantarillas y cuneta; cabe hacer mención que parte del camino se encuentra dentro de las zonas urbanas de los municipios de Ameca, San Martín Hgo. y la localidad de Crucero de Santa María.

Solución propuesta

Debido al deterioro que presenta el camino es necesario realizar deshierbe y desmonte en hombros y derecho de vía: limpieza de la superficie de rodamiento, desazolve y reparación de cunetas y obras de drenaje; estabilización de taludes. Es necesario realizar actividades de reconstrucción conformando una nueva estructura que cumpla con las exigencias que requiere el camino, así mismo colocar el señalamiento horizontal como vertical e instalación de defensa metálica para la protección e información del usuario. La construcción y mantenimiento de cunetas, alcantarillas y obras de drenaje para la protección del mismo camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  AHUALULCO

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: Villa Corona – Atotonilco el Bajo.

Código del Camino: 633.

Descripción: Tipo “C”, 7.0 m. de ancho, 9.2 km de long.

Diagnóstico del Camino

Camino sinuoso; parte del camino se encuentra dentro de la zona urbana, (ambos extremos), construido con préstamos laterales, la superficie del camino presenta baches superficiales; asentamientos y deformaciones aisladas provocados por fallas en las capas inferiores de la estructura del camino (bases y subrasantes que son de una calidad deficiente) y erosión presentes en el tramo; cortes inestables que provocan la invasión de la superficie con material de derrumbe. En cuanto al señalamiento (vertical y horizontal), este se encuentra dañado y/o faltante en algunos puntos del camino; requiere de la conservación de sus 20 obras de drenaje compuestas de tuberías y losas de concreto, y reparaciones estructurales alcantarillas y cunetas.

Solución propuesta

Debido al deterioro que presenta el camino es necesario realizar deshierbe y desmonte en hombros y derecho de vía: limpieza de la superficie de rodamiento, desazolve y reparación de cunetas y obras de drenaje; estabilización de taludes. Es necesario realizar actividades de reconstrucción conformando una nueva estructura que cumpla con las exigencias que requiere el camino, así mismo colocar el señalamiento horizontal como vertical e instalación de defensas metálicas para la protección e información del usuario. La construcción y mantenimiento de cunetas, alcantarillas y obras de drenaje para la protección del mismo camino.