DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  SAYULA

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: VALLE DE JUAREZ – SANTA MARIA DEL ORO

Código del Camino:   409

Descripción:

Camino tipo "C", con longitud total de 64.13 km, superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3"a", conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. con trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, el riego de sello está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad regular de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una sub rasante constituida por conformación de material existente en sitio y producto de corte en préstamos laterales del camino.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base y en algunos casos hasta la capa de sub rasante, generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura en las que presenta un daño mayor se deberá realizar una excavación en caja desperdiciando el material, afinación y compactación del terreno natural aplicación de base hidráulica, riego de impregnación y construcción de carpeta hidráulica de 5 cm de espesor en tramos aislados y donde el daño  es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar , bacheo superficial, renivelaciones y posteriormente aplicar un riego de sello en tramos aislados

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  SAYULA

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino:  ENTR. CARR. 405 – CONCEPCION DE BUENOS AIRES

Código del Camino:   412

Descripción:

Camino tipo "C", con longitud total de 13.0 km, superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3"a", conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. con trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, el riego de sello está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad regular de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una sub rasante constituida por conformación de material existente en sitio y producto de corte en préstamos laterales del camino.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base y en algunos casos hasta la capa de sub rasante, generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la estructura en las que presenta un daño mayor se deberá realizar un trabajo de bacheo profundo en tramos aislados. En donde la estructura no presente un daño tan severo se hará una excavación en caja desperdiciando el material, afinación y compactación del terreno natural aplicación de base hidráulica, riego de impregnación y construcción de carpeta hidráulica de 5 cm de espesor en tramos aislados y donde el daño  es solo en la superficie de rodamiento consistirá en realizar, bacheo superficial, renivelaciones y posteriormente aplicar un riego de sello en tramos aislados

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA CARRETERA

RESIDENCIA  SAYULA

Diagnóstico de caminos adscritos a la Red Estatal

Nombre del Camino: QUITUPAN – VALLE DE JUAREZ - COFRADIA

Código del Camino:   414

Descripción:

Camino tipo "C", con longitud total de 25.4 km, Sub-tramo del km 21+300 al 24+200.  Superficie de rodamiento a base de riegos de sello asfaltico tipo 3"a", conservado principalmente con trabajos conservación rutinaria. con trabajos, bacheos superficiales, y profundos aislados además de limpieza del derecho de vía.

Se compone por una superficie de rodamiento a base de riegos de sello de 2 cms de espesor promedio en estado de regular a malo, el riego de sello está asentado sobre una capa de base hidráulica de calidad regular de aproximadamente 20 cms de espesor que a su vez se desplanta en una sub rasante constituida por conformación de material existente en sitio y producto de corte en préstamos laterales del camino.

Diagnóstico del Camino:

La estructura en general presenta un daño en su superficie de rodamiento de regular a grave, algunos baches por falla en la estructura en zonas aisladas; tentativamente el daño ha sido provocado por la falta de un tratamiento periódico adecuado y como consecuencia se tienen en algunas zonas daños en la estructura llegando a dañar la capa de base y en algunos casos hasta la capa de sub rasante, generando la aparición de grietas, desplazamientos y baches; en el resto del camino el desgaste por las cargas del tránsito se ha amplificado debido a que la superficie de rodamiento no cuenta con una capa de carpeta asfáltica densa y la capa de sello presente no puede contener los efectos de desgaste superficial y menos puede evitar los efectos de infiltración de humedad a la estructura del pavimento.

Solución propuesta:

Terracerías y obras de drenaje:

Debido al grado de deterioro que presenta el camino es requerido ejecutar sobre los hombros y el derecho de vía: deshierbe, desmonte, limpieza de la superficie de rodamiento, con el fin de mejorar la visibilidad y al mismo tiempo mejora la seguridad del usuario, por otra parte, los trabajos de desazolve de cunetas y obras de drenaje y la reparación de cunetas, cabezotes, bordillos y lavaderos es necesaria para conducir de manera adecuada el agua y proteger la estructura del camino.

Pavimentos:

Para rehabilitar la superficie de rodamiento  los trabajos a realizar consisten en bacheo superficial, construcción de una carpeta con mezcla asfáltica de 5 cm de espesor y posteriormente aplicar un riego de sello en la totalidad del  tramo.

Señalética:

Para esta partida se requiere que una vez que se ha rehabilitado la totalidad de la superficie de rodamiento se proceda a la instalación de señalamiento horizontal previo diseño y sustitución total de la señalética vertical que ya no cumple con la normativa vigente,  adicionando las piezas faltantes con señales bajas y elevadas que delimiten con seguridad el camino, provean de información adecuada a los usuarios del camino y con el conjunto de todas estas actividades  rehabilitar de forma integral, segura y eficiente las condiciones de operación del camino.